Республика Казахстан Товарищество с ограниченной ответственностью «RG Gold»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на оказание услуги по разработке рабочего проекта площадки для временного хранения отходов на месторождении «Райгородок»

По адресу: Республика Казахстан, Бурабайский район, Акмолинская область,

Успеноюрьевский сельский округ, месторождение «Райгородок»

г. Щучинск, 2025 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуги по разработке рабочего проекта площадки для временного хранения отходов на месторождении «Райгородок»

По адресу: Республика Казахстан, Бурабайский район, Акмолинская область,

Успеноюрьевский сельский округ, месторождение «Райгородок», ТОО «RG Gold»

| № п/п | Наименование | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ И ТРЕБОВАНИЯ |  |  |
| 1.1 | Наименование предприятия | ТОО «RG Gold» (далее – «Заказчик») |
| 1.2 | Местонахождение объекта | Республика Казахстан, Акмолинская область, Бурабайский район, месторождение «Райгородок», 70 км от г. Щучинск |
| 1.3 | Наличие железной/ автомобильной дороги, порты, расстояние до ближайшей ж/д станции (порта), логистика поставки сырья и материалов | Автомобильная дорога, соединяющая г. Щучинск и производственный участок, относится к IV категории, 2-полосная. С максимальной разрешённой нагрузкой на ось 6 т.Ближайшая железнодорожная станция “Курорт Боровое” - находится в г. Щучинск. |
| 1.4 | Наименование работы | Разработка рабочего проекта и получение положительного заключения экспертизы проекта «Площадка для временного хранения отходов на месторождении «Райгородок» |
| 1.5 | Заказчик | ТОО «RG Gold» |
| 1.6 | Поставщик услуги (Исполнитель) | Определяется тендером |
| 1.7 | Основание для разработки проектного решения | Производственная необходимость |
| 1.8 | Вид строительства | Новое строительство |
| 1.9 | Стадийность разработки проектного решения | Рабочий проект |
| 1.10 | Требования по вариантной и конкурсной разработке | Не требуется |
| 1.11 | Особые условия строительства (сейсмичность, просадочность грунтов и др.) | Сейсмичность района и климатические условия принять по СП РК 2.03-30-2017 «Строительство в сейсмических зонах», СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология». Работы производятся в условиях действующего производства. |
| 1.12 | Основные технико-экономические показатели объекта | 1.12.1. Проектные работы предусматривают обустройство площадки временного хранения отходов по наименованиям отходов, планируемых к временному накоплению. Таблица с перечнем отходов представлена ниже. № п/п; Наименование отходов; код. 1; Тара пластиковая из-под СДЯВ; 15 01 10*. 2; Мешки полипропиленовые из-под цианидов; 19 10 03*. 3; Ткани для вытирания, защитная одежда; 15 02 02*. 4; Фильтры масляные и топливные, отработанные; 16 01 07*. 5; Отработанные масла; 13 02 06*. 6; Замазученный песок; 17 05 03*. 7; Металлические бочки из-под нефтепродуктов; 15 02 02*. 8; Отработанные аккумуляторные батареи; 16 06 01*. 9; Лампы ртутные отработанные; 20 01 21*. 10; Мешки полипропиленовые из-под актив. угля, буры, соды; 15 01 02. 11; Мешки полипропиленовые из-под цемента; 15 01 02. 12; Лом деревянных паллет; 15 01 03. 13; Отрабоанные автопокрышки; 16 01 03. 14; Ветошь промасленная; 15 02 02. 15; Пластиковые канистры из-под антифриза; 16 01 19. 16; Огарки сварочных электродов; 12 01 13. 17; Отходы резины; 19 12 04. 18; Пластиковая упаковка; 15 01 02. 19; Отходы строительные; 17 09 04. На стадии проектирования допускается уточнение, дополнение или изменение перечня отходов на основании действующего экологического разрешения. 1.12.2. На стадии проектирования, на основании предоставляемых Заказчиком расчётных объёмов отходов с учётом максимального срока временного накопления, проектировщику необходимо определить требуемую площадь секций, количество контейнеров и общую площадь площадки временного хранения отходов. 1.12.3. При расчёте предельного количества отходов для накопления необходимо предусмотреть резерв на случай неблагоприятных погодных, дорожных и иных условий, способных повлиять на своевременный вывоз отходов. 1.12.4. Проектом следует определить оптимальные размеры площадки, исходя из выделенной территории, с учётом: – секционного размещения отходов, – необходимых габаритов для маневрирования техники, – организации погрузо-разгрузочных работ, – соблюдения санитарных отступов, – обеспечения погрузки транспорта с прицепами - требований пожарной безопасности. 1.12.5. Необходимо предусмотреть резервные секции, универсальные контейнеры или свободные зоны для возможного накопления новых видов отходов, в том числе предусмотренных в экологическом разрешении, но не указанных в текущем ТЗ. 1.12.6. Срок временного накопления отходов на площадке не должен превышать 6 месяцев, в соответствии с требованиями ст. 387 Экологического кодекса РК. 1.12.7. Для отходов, содержащих ГСМ, масла, ЛВЖ, предусмотреть размещение в специализированных герметичных контейнерах, с навесом или иными мерами защиты от осадков, с возможностью локализации возможных проливов. 1.12.8. Проектом должно быть обеспечено наличие маркировки с указанием вида отходов. 1.12.9. Площадка должна быть спроектирована с исключением возможности вторичного загрязнения почвы и подземных вод (герметичное покрытие, борта, отвод/очистка стоков). 1.12.10. В составе проектных решений предусмотреть участок предварительного уплотнения отходов с использованием гидравлического пресс-компактора, а также оборудование для измельчения картонных, бумажных, пластиковых отходов и СИЗ. 1.12.11. Предусмотреть наличие секции весового контроля (весовой платформы) на территории площадки для учёта объёмов отходов, поступающих на хранение и отправляемых на утилизацию. 1.12.12. В состав проектной документации включить технологический регламент по эксплуатации площадки с соблюдением требований экологического законодательства, санитарной гигиены, промышленной санитарии и противопожарной безопасности. 1.12.13. В составе демонстрационных материалов отразить зоны сегрегации и временного накопления отходов, в том числе с визуальным разграничением по типам, классам опасности и принадлежности юридическим лицам. 1.12.14. Проект должен предусматривать возможность модульного расширения площадки с учётом изменения объёмов отходов или номенклатуры. 1.12.15. Все проектные решения должны учитывать климатические и сейсмические условия региона, в том числе снеговую и ветровую нагрузку. 1.12.16. Краткое описание проектных решений (в том числе, но не ограничиваясь): - Сбор необходимых исходных данных, включая обязательное выездное обследование площадки на месторождении «Райгородок»; - Разработка основных технических решений по размещению и оснащению (оборудованию) площадки временного хранения отходов; - Расчёт площади площадки исходя из расчётных объёмов отходов; - Обеспечение условий заезда и выезда грузового транспорта с прицепами, а также манёвров погрузочной техники; - Разработка решения по ограждению площадки, с учётом климатических условий региона (в т.ч. подбор материалов); - Организация секторального разделения отходов перегородками (при необходимости); - Выполнение бетонного основания с предварительной гидроизоляцией; - Проектирование системы ливневого водоотведения с устройством сборного колодца и песко-нефтеуловителя для очистки поверхностных сточных вод. 1.12.17. Проведение согласования с Заказчиком разработанного рабочего проекта на строительство площадки временного хранения отходов; 1.12.18. Устранение замечаний Заказчика, выявленных в ходе согласования проектных решений, а также замечаний, полученных в процессе разработки рабочей документации. 1.12.19. Организация получения положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы рабочего проекта, проводимой аккредитованной экспертной организацией. |
| 1.13 | Основные требования к технологическому и инженерному оборудованию | 1.13.1. Все технические решения, оборудование и конструктивные элементы должны соответствовать действующим строительным нормам, санитарным требованиям, нормам экологической и пожарной безопасности Республики Казахстан, а также техническим регламентам Таможенного союза и ЕАЭС. 1.13.2. Конструктивные и инженерные решения должны предусматривать возможность безопасной и надёжной эксплуатации площадки в климатических условиях месторождения «Райгородок», с учётом снеговых и ветровых нагрузок, сезонных температурных колебаний, риска подтопления и прочих природных факторов. 1.13.3. В составе проектных решений предусмотреть наружное освещение и аварийное освещение территории площадки. В местах загрузки/разгрузки и перемещения персонала обеспечить освещённость в соответствии с санитарными нормами. 1.13.4. Проект должен предусматривать меры охраны: ограждение территории, систему видеонаблюдения, при необходимости — установку поста охраны или видеоконтроля. 1.13.5. Необходимо предусмотреть модульное здание (блок-контейнер) для обслуживающего персонала, включающее санитарный узел с септиком объёмом не менее 4 м³. 1.13.6. В случае размещения дробильного, прессующего или иного оборудования — предусмотреть навес или укрытие над рабочими зонами для защиты от осадков и обеспечения безопасности эксплуатации. 1.13.7. Инженерными решениями должна быть предусмотрена система водоотведения: – бетонное основание с уклоном, – песко- и нефтеуловитель, – накопительный резервуар (сборный колодец) для ливневых сточных вод, – рассмотреть возможность очистки сточных вод в локальных очистных сооружениях для последующего их использования в техничекских целях. Проект должен соответствовать требованиям СН РК 4.01-03-2011 и СанПиН №ҚР ДСМ-331/2020. 1.13.8. Проектная документация должна содержать технологический регламент эксплуатации площадки, включая: – штатную схему накопления отходов, – систему контроля предельных объёмов, – порядок и периодичность вывоза отходов, – действия в случае превышения объёмов накопления. 1.13.9. Все функциональные зоны, элементы оборудования и габариты проездов должны быть отражены в графических материалах (генеральный план, чертежи, схемы и т.д.). Особое внимание — зонам маневрирования техники, разворотным площадкам, зон безопасности и границам участков. 1.13.10. Компоновка площадки должна предусматривать возможность модульного (поэтапного) расширения площадки или её реконструкции в случае увеличения номенклатуры и объёмов отходов. 1.13.11. Все инженерные и технологические решения должны учитывать действующую и перспективную номенклатуру отходов, в том числе те виды, которые указаны в экологическом разрешении, но не накапливались ранее. 1.13.12. Проектная документация должна быть подготовлена с учётом подачи на вневедомственную экспертизу, в соответствии с требованиями СН РК 1.02-03-2022. Все технические расчёты должны сопровождаться пояснениями и быть выполнены в утверждённых форматах. 1.13.13 Проектом необходимо предусмотреть организацию раздельного накопления отходов по принадлежности к различным юридическим лицам. Следует обеспечить разграничение потоков с целью ведения корректного учёта, формирования экологической отчётности и исключения пересечения ответственности. Разделение должно быть реализовано посредством обособленных секций, контейнеров, визуальной маркировки, соответствующих обозначений на площадке и др. |
| 1.14 | Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции | 1.14.1. Все технические решения и материалы, закладываемые в проектную документацию, должны соответствовать действующим нормативно-техническим документам, обеспечивать надёжность, устойчивость к климатическим и эксплуатационным условиям, а также минимальное воздействие на окружающую среду. 1.14.2. Проектная документация должна быть разработана с учётом обеспечения долговечности конструкций, возможности их безопасной эксплуатации и простоты технического обслуживания. 1.14.3. Все проектные решения должны обеспечивать соблюдение санитарных, экологических и противопожарных требований, а также исключать вторичное загрязнение окружающей среды. 1.14.4. Не допускается использование устаревших нормативных документов, утративших юридическую силу. Проект должен ссылаться исключительно на действующие строительные нормы, санитарные правила и технические регламенты. 1.14.5. В составе проектных решений должны быть предусмотрены мероприятия по обеспечению герметичности, пыле- и влагозащиты элементов, а также устойчивости конструкций к механическим повреждениям в процессе эксплуатации. - Документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне, с соблюдением действующих строительных норм и правил РК - Обеспечить компактность, снижение материалоёмкости и трудоёмкости строительства - Соблюдение нормативных требований РК при разработке разделов в области охраны окружающей среды, промышленной безопасностии, пожарной безопасности и промышленной санитарии |
| 1.15 | Требования к технологическому режиму предприятия | Количество рабочих дней в году - 365 Количество рабочих смен в сутки - 2 |
| 1.16 | Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям с учетом создания доступной для инвалидов среды жизнедеятельности | Объект разработки проектного решения не доступен для инвалидов. |
| 1.17 | Выделение очередей, в том числе пусковых комплексов и этапов, требования по перспективному расширению предприятия. | Не требуется |
| 1.18 | Требования и условия в разработке природоохранных мер и мероприятий | Согласно действующими нормами и правилами РК в том числе: - Экологический Кодекс РК от 2 января 2021 г.; - СТ РК 3129-2018 «Ресурсосбережение Отходы масла смазочные отработанные» - Санитарные правила № ҚР ДСМ-331/2020 от 25 декабря 2020 года «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления»; - Строительные нормы РК (СН РК 4.01.-03-2011) «Водоотведение. Наружные сети и сооружения»; - СН РК 1.02-03-2022 — «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-сметной документации на строительство». |
| 1.19 | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | Предусмотреть мероприятия по охране труда и технике безопасности в соответствии с действующими нормами и правилами РК |
| 1.20 | Требование по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ | Не требуется |
| 1.21 | Требования по энергосбережению | Принятые архитектурные, конструктивные и инженерные решения должны обеспечивать максимальную энергоэффективность при эксплуатации зданий. Согласно действующей нормативно-технической документации Республики Казахстан в области энергосбережении и повышения энергоэффективности. |
| 1.22 | Состав демонстрационных материалов | Предоставить презентацию площадки для хранения отходов, с учетом принятых технических решений, расположений секторов отходов, погрузочного транспорта для согласования с Заказчиком |
| 1.23 | Сроки выполнения работ | 1.23.1. Срок выполнения работ по разработке рабочего проекта составляет 90 календарных дней с даты подписания договора. 1.23.2. Поставщик услуги обязан до начала проектирования предоставить на утверждение Заказчику календарный график выполнения работ, включающий: – основные этапы разработки проектной документации, – сроки внутреннего согласования и предоставления промежуточных материалов, – этап подготовки и подачи материалов на экспертизу, – сроки устранения замечаний, – дату окончательной передачи документации Заказчику. График является обязательным для исполнения и служит основой для контроля выполнения этапов проекта. 1.23.3. Поставщик услуги обязан предоставлять Заказчику еженедельную отчётность о ходе проектирования. Отчёт должен содержать информацию о достигнутых результатах, текущих замечаниях и планируемых мероприятиях по их устранению. 1.23.4. Сроки согласования документации и получения положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы определяются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 1.23.5. Заключение договора с аккредитованной экспертной организацией осуществляется Поставщиком услуги. 1.23.6. Оплата услуг по проведению комплексной вневедомстенной экспертизы осуществляется за счёт средств Поставщика услуг в рамках предусмотренного бюджета и на основании соответствующих документов. |
| 2. ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ |  |  |
|  | Сведения о сырьевой базе | Не применимо |
|  | Наличие утвержденных технологических регламентов (исследований) | Работы производятся в условиях действующего производства |
|  | Источник обеспечения энергии (тепло, электроэнергия, сжатый воздух), водой | От существующих сетей вблизи находящихся объектов инфраструктуры. Предусмотреть максимальное использование существующей инфраструктуры. |
|  | Технические условия на подключение к существующим сетям и коммуникациям | Поставщик услуги обеспечивает получение необходимых технических условий от владельцев сетей и коммуникаций |
|  | Исходные данные для разработки проектного решения | Правоустанавливающие документы на земельный участок Предварительное месторасположение площадки (Приложение 1) Задание на проектирование (по результатам тендера уточняются совместно с проектировщиком). АПЗ (предоставляется по результатам тендера). |
| 3. СОСТАВ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ |  |  |
|  | Состав рабочего проекта в соответствии с СН РК 1.02-03-2022 |  |
|  | - паспорт проекта | Требуется |
|  | - энергетический паспорт | Требуется |
|  | - общая пояснительная записка | Требуется |
|  | - генеральный план и транспорт | Требуется |
|  | - технологические решения | Требуется |
|  | - архитектурно-строительные решения | Требуется |
|  | - инженерное оборудование, сети и системы | Требуется |
|  | - мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Требуется, предусмотреть меры пожарной безопасности при проектировании с учетом морфологического состава отходов, легковоспломеняемости и пр. параметров. |
|  | - инженерно-технические мероприятия по промышленной безопасности, гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций | Согласно действующему законодательству РК и нормативным документам |
|  | - система антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении | Согласно действующему законодательству РК и нормативным документам |
|  | - проект организации строительства | Требуется |
|  | - рабочие чертежи объекта капитального строительства | Требуется |
|  | - сметная документация | Требуется |
|  | - сводная информация потребности основных строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования с учетом казахстанского содержания, составленная согласно приложению Е СН РК 1.02-03-2022 | Требуется |
|  | - ведомости объемов строительных и монтажных работ в соответствии с требованиями СПДС | Требуется |
|  | Необходимость разработки эскизного проекта | Требуется |
|  | Необходимость проектирования внешних сетей и коммуникаций | Требуется |
|  | Необходимость разработки АСУ ТП | Не требуется |
|  | Необходимость разработки Декларации промышленной безопасности | Согласно действующему законодательству РК и нормативным документам |
|  | Необходимость выполнения изыскательских работ | Требуется |
|  | Необходимость разработки не стандартизированного оборудования | При необходимости |
|  | Особые условия | Работы производятся в условиях действующего производства |
|  | Требования к согласованиям | от Заказчика: - Подача заявки на электронный портал на получение АПЗ, на экспертизу рабочего проекта и согласование эскизного проекта в Отделе архитектуры - Подача заявки на получение согласования рабочего проекта с ДЧС и ДПБ в Департамент промышленной безопасности (при необходимости). от Исполнителя: - Рабочий проект, эскизный проект, демонстрационные материалы. - Получение положительного заключения экспертизы проекта. - Проведение необходимых замеров и исследований для прохождения экспертизы – почвенное обследование, измерение плотности потока радона и др. Настоящее техническое задание может уточняться и дополнятся по согласованию сторон. |
|  | Дополнительные требования и приемка работ | Готовый рабочий проект представляется Заказчику на согласование в электронном виде в формате PDF и в редактируемом формате (Word, AutoCAD, Excel и пр.) на всех этапах проекта, подбора оборудования и согласования технических решений. Доработка проекта и устранение замечаний Заказчика – от Исполнителя После получения положительного заключения экспертизы проекта – рабочий проект передается по акту приёма-передач с готовым комплектом рабочего проекта в бумажном виде со всеми разделами чертежей, пояснительной запиской в 2-х экземплярах и 1 экземпляр на электронном носителе (CD-ROM) в редактируемом формате DWG - AutоCAD, XLS - Microsoft Excel, DOCX - Microsoft Word. PDF- Adobe Acrobat Document. |
|  | Требования к разработчику проектного решения | Наличие лицензии проектирования – I категория; Наличие соответствующей лицензии по проектированию на данный вид деятельности. Наличие опыта работы на рынке проектных работ не менее 3 (трех) лет, с обязательным опытом в проектировании общественных зданий. Предоставить следующую техническую документацию: Презентация Компании Референс лист выполненных работ Отзывы и рекомендательные письма Акты выполненных работ и договора за последние 3 года Сведения об основных штатных работников (Дипломы, аттестаты, свидетельства) Положительные заключения вневедомственной экспертизы проектов; Условия оплаты - 60% после окончания проектирования, 40% после положительного заключения экспертизы проекта. Наличие опыта в проектировании металлических конструкций, площадок для секторального хранения отходов; Наличие опыта работы на рынке проектных работ не менее 3 (трех) лет; Условия оплаты на проектирование по заключенному договору с исполнителем. Архитектурное проектирование для зданий и сооружений первого или второго и третьего уровней ответственности (с правом проектирования для архитектурно-реставрационных работ, за исключением научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры), в том числе: - Генеральных планов объектов, инженерной подготовки территории, благоустройства и организации рельефа - Градостроительное проектирование (с правом проектирования для градостроительной реабилитации районов исторической застройки, за исключением научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры) и планирование, в том числе разработка: - Планировочной документации (комплексных схем градостроительного планирования территорий - проектов районной планировки, генеральных планов населенных пунктов, проектов детальной планировки и проектов застройки районов, микрорайонов, кварталов, отдельных участков) - Схем канализации населенных пунктов и производственных комплексов, включая централизованную систему сбора и отвода бытовых, производственных и ливневых стоков, размещение головных очистных сооружений, испарителей и объектов по регенерации стоков - Схем развития транспортной инфраструктуры населенных пунктов (улично-дорожной сети и объектов внутригородского и внешнего транспорта, располагаемых в пределах границ населенных пунктов) и межселенных территорий (объектов и коммуникаций внешнего транспорта, располагаемых вне улично-дорожной сети населенных пунктов) - Схем электроснабжения населенных пунктов с размещением объектов по производству и транспортировке электрической энергии в системе застройки, а также электроснабжения производственных комплексов, располагаемых на межселенных территориях Проектирование инженерных систем и сетей, в том числе: - Систем внутреннего и наружного электроосвещения, электроснабжения до 0,4 кВ и до 10 кВ Строительное проектирование (с правом проектирования для капитального ремонта и (или) реконструкции зданий и сооружений, а также усиления конструкций для каждого из указанных ниже работ) и конструирование, в том числе: - Бетонных и железобетонных, каменных и армокаменных конструкций - Металлических (стальных, алюминиевых и из сплавов) конструкций - Оснований и фундаментов |