Республика Казахстан

Товарищество с ограниченной ответственностью «RG Gold»

|  | Утверждено. Начальник УКС Хабиденов С.О.. Подпись:________________ Дата:___/___/2025 г.. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На строительно-монтажные работы по устройству монолитных плит на участке ДСК

«Плита бетонная»

г. Щучинск, 2025г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На строительство площадки для хранения цемента на участке ДСК

«Плита дорожная»

| ### Наименование | Основные данные и требования |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование предприятия | ТОО «RG Gold» (далее – «Заказчик») |  |  |
| Местонахождение объекта | Республика Казахстан, Акмолинская область, Бурабайский район, месторождение «Райгородок», 70 км от г. Щучинск |  |  |
| Наличие железной/ автомобильной дороги, порты, расстояние до ближайшей ж/д станции (порта), логистика поставки сырья и материалов | Автомобильная дорога, соединяющая г. Щучинск и производственный участок, относится к IV категории, 2-полосная. С максимальной разрешённой нагрузкой на ось 6 т. Ближайшая железнодорожная станция «Курорт Боровое» - находится в г. Щучинск. |  |  |
| Наименование работ | Строительно-монтажные работы по устройству монолитных плит на площадке для хранения цемента на участке ДСК. |  |  |
| Вид и цели выполнения работ | Выполнение строительно-монтажных работ по устройству монолитных плит на площадке для хранения цемента на участке ДСК с целью создания функциональной и надёжной складской площадки для хранения цемента с возможностью механизированной погрузки и разгрузки, а также повышения эффективности логистических операций. |  |  |
| Приемка в эксплуатацию законченного объекта | Акт выполненных работ, акты скрытых работ, протоколы испытаний, акты промежуточной приемки, строительно-монтажные работы (далее – СМР) подрядчиком согласно нормам РК |  |  |
| Перечень и объемы выполнения работ | Наименование работ |  | Примечание |
|  | 1. Планировка территории (земляные работы): Площадь: 1000 м² Толщина слоя планировки: 0,3 м, утрамбованный щебень фр. 0–40 мм |  | Данные работы выполняются заказчиком |
|  | 2. Монтаж арматурного каркаса (Ø12 мм): Габариты бетонной плиты: 4×1,5×0,2 м – 165 шт; Сетка армирования с шагом: 200×200 мм; Толщина защитного слоя арматуры составляет 50 мм со стороны ширины и 30 мм со стороны длины; Количество ячеек: - по длине: 4 м / 0,2 м = 21 прутков; - по ширине: 1,5 м / 0,2 м = 8 прутков. Количество арматуры Ø12 мм Нижний пояс - 8224 пог.м., в том числе: - поперечная арматура: 21× 1,4 м =29,4 пог.м; - продольная арматура: 8 × 3,95 м=31,6 пог.м; Общий метраж: 61 пог.м × 165шт (плита) = 10 065 пог. м Расчет количества прутков длиной 11,7 м: Требуемое количество прутков: 10 065 / 11,7 = 861 прутков Масса прута 11,7м, Ø12 мм ≈ 10,3896 кг; Итого масса: 861 × 10,3896 кг = 8 945,4 кг (9 тонн). Общий метраж арматуры: 10 065 м Кол-во прутков Ø12 длиной 11,7 м: 861 шт. Общий вес арматуры: ≈ 9 т 3. Установка монтажная петли Количество – 4шт (на каждую плите) Всего – 4 шт × 165 плита = 660 шт Расположение петли: 40 см от края плиты по ширине, 70 см — по длине. Длина Ø10 мм – 1,6м × 4шт× 165 плита = 1056 пог. М Требуемое количество прутков: 1056 / 11,7 = 91 прутков Масса прута 11,7м, Ø10 мм ≈ 7,2189 кг; Итого масса: 91 × 7,2189 кг = 656,9 кг (0,7тонн). 4. Монтаж опалубки – 8 м2 5. Монтаж пеноплекс 50 мм – 168 м2 6. Установка хомутов типа «лягушка» (Ø12 мм): Шаг установки: 1 шт. на 1 м2; Общее количество: 1000 м² х 1 шт. = 1000 шт.; Длина одного хомута - 1,11 м; Общий метраж: 1000 × 1,11 = 1110 пог.м; Вес 1 м арматуры Ø12 ≈ 0,888 кг; Итого масса: 1110 × 0,888 = 987,9 кг (0,99 тонн). 7. Вязка арматуры: Количество узлов (пересечений): По длине сетки: 201; По ширине сетки: 81; Узлов: 201 × 81 = 16 281 узлов; Вязка в 2 яруса: 16 281 × 2 = 32 562 узлов; Вес проволоки: 32 562 × 0.02 кг = 651.24 кг ≈ 0.65 тонн 8. Пластиковые фиксаторы (подставки для арматуры): 4 шт/м² × 1000 м² = 4000 шт. 9. Устройство монолитной фундаментной плиты: – Площадь: 1000 м² – Толщина плиты: 200 мм – Объём бетона: 200 м³ – Класс бетона: не ниже В25 – Марка по водонепроницаемости: W6 и выше – Морозостойкость: F150 10. Обмазочная гидроизоляция фундаментной плиты: – Площадь: 54 м² – Тип гидроизоляции: обмазочная гидроизоляция битумной мастикой в 2 слоя |  | Все материалы, оборудование, грузоподъёмные механизмы и необходимые строительное оборудование / инвентарь предоставляет подрядчик |
| Срок выполнения работ | 15 календарных дней. |  |  |
| Кол-во рабочих смен в сутки | 1 |  |  |
| Особые требования к ведению работ | 1. Организация подрядных работ Потенциальный поставщик должен убедиться, что он обладает достаточными навыками для предоставления требуемых работ и имеет план обеспечения/контроля качества работ по любому из представленных объемов работ: 1.1. Предоставить Заказчику план мобилизации техники и людей, стратегию и график сменности, график межвахтовых отпусков при необходимости. 1.2. Все самоходное оборудование должно соответствовать общим требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.003–91 и другим нормативно техническим документам. 1.3. Обеспечить наличие работника, ответственного за контроль ведения работ, способного вести несколько видов строительных работ на участке, при необходимости 1.4. Обеспечить наличие средства отслеживания хода выполнения работ – график производства работ и ежедневное, еженедельное и ежемесячное планирование работ в рамках ранее согласованного графика работ по каждому из объемов работ совместно с представителем Заказчика. 1.5. Обеспечить наличие средств связи и определения местоположения персонала Подрядчика. 1.6. Подрядчик при производстве работ должен обеспечить нормальную работу действующих процессов, циклов работ и распорядков работы предприятия Заказчика. 1.7. Подрядчик должен согласовывать выполнение работ с другими подрядными организациями, задействованными в строительстве, при этом приоритеты выполнения работ устанавливаются Заказчиком. 1.8. Подрядчик несет ответственность за возникшие по его вине простои работы Предприятия Заказчика, повреждения имущества Заказчика. 2. Руководство по несоответствиям строительства В этом разделе описываются процедуры выявления, документирования и отслеживания несоответствий (недоработок) строительства до тех пор, пока не будут предприняты корректирующие действия. Несоответствия будут выявляться во время инспекций по контролю качества, планированию проведения испытаний и процедур проверки качества. Любые строительные работы, которые определены Заказчиком, руководствуясь принципами нормативных требований с целью обеспечение безопасности создаваемых объектов, как не удовлетворяющие требованиям чертежей-проекта, нормативно-технической документации или ТЗ, будут считаться несоответствующими. Кроме этого, несоответствия, обнаруженные в работах, должны быть классифицированы Заказчиком на несущественные и существенные в зависимости от серьёзности несоответствующего элемента или результата испытания. 2.1. Несущественные несоответствия. Несущественные несоответствия — это элементы, которые требуют небольшого ремонта или переделки для исправления и обычно могут быть устранены немедленно. О любых незначительных несоответствиях, обнаруженных Заказчиком и необходимых последующих исправительных работах, будет сообщаться Подрядчику в устной форме и отмечаться на ежедневном совещании. Подробная информация о незначительном несоответствии и любые инструкции, данные Заказчику, будут сообщаться в ежедневном отчете. Заказчик проведет инспекцию работ после устранения / исправления несущественного несоответствия. Как только представитель Заказчика убедится, что дефект устранен, он сделает запись в ежедневном отчете. 2.2. Существенные несоответствия. Существенными несоответствиями являются отклонения от ТЗ, чертежей-проекта и / или принятого стандарта качества, нормативно-технических документов (СНиП РК, ГОСТ и т. п.) которые считаются несоответствующими. Невыполнение Подрядчиком корректирующих мер в отношении несущественных несоответствий после получения уведомления, также приведет к значительному несоответствию, если оно не будет исправлено в течение 5 календарных дней с момента уведомления. Если Заказчик выявит серьезное несоответствие, это должно быть официально задокументировано в письменной форме о несоответствии в виде дефектного акта, указаний или иных форм несоответствий. 2.3. Выявление несоответствии. Работы либо материалы по строительству, несоответствующие чертежам и ТЗ Заказчика, выявляются и фиксируются и оформляется в виде отчёта о несоответствиях. Отчёт о несоответствиях представляет собой официальное уведомление Подрядчика о несоответствии выполненных работ требованиям Чертежей, утвержденного проекта и ТЗ. Отчёт о несоответствиях должен включать, но не ограничиваться, описание несоответствия и соответствующие предписанные Подрядчику корректирующие меры. 3. Строительная площадка Подрядчик несет ответственность за предоставление и техническое обслуживание всего строительного оборудования соответствующего типа, мощности и готовности, необходимого для выполнения работ, в соответствии с данными технического задания, утвержденного проекта и требованиями утвержденной программы строительства, нормативных документов в области строительства, эксплуатации машин и механизмов, нормативов в области ПБ и ОТ и др. документов обеспечивающих безопасное производство работ и эксплуатацию существующего предприятия Заказчика. С момента передачи по Акту приемо-передачи строительной площадки в ведение подрядчика подрядчик несет ответственность за сохранность материалов и безопасность привлекаемого персонала на строительной площадке, Заказчик осуществляет контроль за надлежащим обеспечением безопасности. 4. Защитные меры 4.1. Подрядчик должен обеспечить защиту, необходимую для обеспечения итоговой приемки законченных работ представителем Заказчика в течение срока исполнения Договора. 4.2. Подрядчик несет ответственность за защиту, всех имеющихся и обработанных поверхностей, от повреждения, связанных с выполнением работ по данному Договору, от загрязнения из-за условий на участке работ, климатических условий или по любым другим причинам до даты практического завершения работ. 4.3. Подрядчик должен при необходимости компенсировать и отремонтировать все поврежденные и дефектные материалы для обеспечения соответствия требованиям представителя Заказчика. 4.4. Обеспечить соблюдение правил промышленной санитарии; - Обеспечить при выполнении всех видов работ, на машинах и механизмах, в зданиях и сооружениях наличие средств пожаротушения; - 4.5. Иметь оборудованное место для заправки техники согласно правилам безопасности и санитарным нормам; 4.6. Оборудовать место складирования отходов пищевых и производственных. 4.7. Весь инженерно-технический состав должен быть аттестован согласно Закона Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. 5. Привлечение субподрядных организаций согласовывается в письменном виде с Заказчиком. Заказчик сохраняет за собой право отказать в привлечении субподрядной организации. 6. Все изменения в утвержденную проектно-сметную документацию вносятся по официальному письму от Подрядчика, с письменным согласованием генерального проектировщика и технического надзора. |  |  |
| Требования к транспортным средствам | Все самоходное оборудование должно быть оснащено и оборудовано следующим: 1. Привязными ремнями безопасности; 2. Средствами радиосвязи (стационарными или переносными рациями); 3. Видимым бортовым номером транспортной единицы, выполненным по принципу: 1х – самосвалы, 2х – экскаваторы и т.д., где х – порядковый номер; 4. Техническими паспортами, содержащими основные технические и эксплуатационные характеристики; 5. Исправными первичными средствами пожаротушения (объемом не менее 5 кг); 6. Знаками аварийной остановки; 7. Медицинскими аптечками; 8. Противооткатными упорами соответствующего размера (для всей колесной техники); 9. Проблесковыми маячками желтого цвета (установленными на кабине) и видимой надписью названия компании; 10. Звуковым прерывистым сигналом при движении задним ходом; 11. Зеркалами заднего вида с обеих сторон; 12. Фонарем для освещения при движении задним ходом; 13. Устройством блокировки (сигнализатором) поднятия кузова под высоковольтными линиями (для автосамосвалов грузоподъемностью 30 тонн и более); 14. Весь легковой автотранспорт, задействованный на обслуживании горных работ, должен быть оснащен проблесковыми маячками и флагштоками высотой не менее 1,5 метра от верхней точки транспортного средства; 15. Выпуск транспортных средств на линию допускается при условии исправного технического состояния всех агрегатов и узлов, обеспечивающих безопасность движения и работ, предусмотренных технологией применения. |  |  |
| Нормативные документы при производстве работ | В процессе производства строительно-монтажных работ Подрядчик должен руководствоваться, включая, но не ограничиваясь, следующими нормативными документами: – Трудовой кодекс РК от 23 ноября 2015 года № 414 и иные нормативные правовые акты в области безопасности и охраны труда; – Закон РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК» от 16 июля 2001 года № 242 и иные нормативные правовые акты, регулирующие архитектурную, градостроительную и строительную деятельность; – Закон РК «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года № 188 и иные нормативные правовые акты в области пожарной и промышленной безопасности; – Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, утверждены приказом МЭ РК от 19 марта 2015 года № 222; – Правила устройства электроустановок, утверждены приказом МЭ РК от 20 марта 2015 года № 230; – Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждены приказом МЭ РК от 30 марта 2015 года № 246; – Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок, утверждены приказом МЭ РК от 31 марта 2015 года № 253; – Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности», утвержденный приказом МЧС РК от 17 августа 2021 года № 405; – Правила пожарной безопасности, утвержденные приказом МЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55; – СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство»; – СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»; – СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»; – СП РК 1.04-103-2013 «Приборное обеспечение мониторинга за состоянием высотных и уникальных зданий и сооружений»; – СН РК 2.02-02-2023 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»; – СП РК 2.02-102-2022 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»; – СН РК 2.02-01-2023 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; – СП РК 2.02-101-2022 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; – СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология»; – СН РК 3.03-22-2013 «Промышленный транспорт»; – СП РК 3.03-122-2013 «Промышленный транспорт»; – СН РК 3.02-27-2019 «Производственные здания»; – СП РК 3.02-127-2013 «Производственные здания»; – СН РК 4.04-07-2019 «Электротехнические устройства»; – СП РК 4.04-107-2013 «Электротехнические устройства»; – СП РК 4.04-109-2013 «Правила проектирования силового и осветительного оборудования промышленных предприятий»; – СН РК 4.02-03-2012 «Системы автоматизации; – СП РК 4.02-103-2012 «Системы автоматизации; – ГОСТ 21.101-97 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»; – ГОСТ 21.508-93 «СПДС. Правила выполнения рабочей документации»; – СТ РК 21.508-2002 «СПДС. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов»; – СТ РК 12.1.013-2002 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Электробезопасность. Общие требования»; – Стандарты и требования заводов-изготовителей применяемого оборудования и материалов. Дополнительные требования Заказчика: – Соблюдение ВНД, устанавливающих требований БиОТ Заказчика; – Соблюдение внутреннего распорядка, согласно правилам и нормам ТОО «RG Gold»; – Организация и проведение предсменного медицинского осмотра персонала силами и за счет Подрядчика; – Организация проживания и питания персонала силами и за счет Подрядчика; – Организация обеспечения питьевой водой для хозяйственных и бытовых нужд силами и за счет Подрядчика; – Обеспечение горюче-смазочными материалами (ГСМ) за счет Подрядчика; – Мобилизация и демобилизация осуществляются за счет Подрядчика; – Выполнение Работ собственными силами Подрядчика. При этом Подрядчик не имеет права передавать на субподряд более 50% от общей стоимости Работ по Договору. Заказчик вправе в любое время ограничивать перечень работ (вид, подвид), входящих в состав Работ и передаваемых Подрядчиком на субподряд. |  |  |
| Контроль качества применяемых материалов, строительных конструкций и оборудования | 1. Все применяемые материалы, строительные конструкции и оборудование должны иметь документы от заводов изготовителей (согласно требованиям ГОСТ, ТУ, паспортов качества) подтвержденные лабораторными испытаниями, отметками ОТК завода изготовителя и т. д.; 2. Документы о качестве, лабораторные испытания, паспорта качества с отметкой ОТК завода изготовителя должны предоставляться Заказчику до начала применения материалов, монтажа оборудования и строительных конструкций. 3. Все применяемые материалы и оборудование подпадающее под требование Единого перечня продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 года № 620, - должны иметь действующие сертификаты соответствия Таможенного союза (Сертификат ТС) или Декларацию о соответствии Таможенного союза (Декларация ТС), либо Сертификат соответствия Республики Казахстан (ГОСТ К) / Декларацию о Соответствии РК (Декларация РК). 4.Продукция не подлежащая обязательной сертификации должна иметь письмо аккредитованной организации по сертификации об отсутствии необходимости сертификации данного вида продукции. |  |  |
| Требование к подрядчику | 1. Лицензия на строительно-монтажные работы III категории, подвиды деятельности: Устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе: Сетей холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, централизованной канализации бытовых, производственных и ливневых стоков, устройства внутренних систем водопровода, отопления и канализации. 2. Сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO9001 применительно к строительно-монтажным работам (является преимуществом при выборе Подрядчика). 3. Удостоверения о проверке знаний персонала с действующими сроками, отметками о сдаче и протоколами проверки знаний по следующим направлениям: 3.1. По вопросам безопасности и охраны труда; 3.2. В области промышленной безопасности; 3.3. По пожарно-техническому минимуму; 3.4. Обучение и присвоение не менее чем 2 группы допуска по электробезопасности; 3.5. Оказание первой помощи. 3.6. Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации персонала (документы подтверждения квалификации). 4. Приказы о назначении ответственных лиц (с постоянным нахождением на участке) и лиц, их замещающих, за: а) Безопасное выполнение строительно-монтажных работ (СМР). б) Безопасность и охрану труда (БиОТ). в) Пожарную безопасность. г) Товарно-материальные ценности (ТМЦ) на период СМР. 5. Подрядчик обязан обеспечить наличие всех необходимых специалистов для выполнения СМР (инженерно-технических работников (ИТР), геодезистов, рабочих требуемой квалификации в соответствии с договором). 6. Наличие собственного парка техники для строительства объекта. 7. Весь персонал, задействованный при проведении работ, обязан: 7.1. Использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ), соответствующие специфике выполняемых работ (минимальные требования на строительном участке: защитные каски, очки, светоотражающие жилеты ярко-оранжевого или ярко-салатового цвета, обувь с защитным носком, спецодежда). 7.2. Иметь действующее квалификационное удостоверение, дающее право на управление соответствующим самоходным оборудованием и транспортными средствами (ТС). 7.3. Пройти обучение и иметь соответствующие документы, подтверждающие подготовку по направлениям указанным в пункте 3 настоящего раздела. |  |  |
| Требования к предоставлению коммерческих предложений | Предоставить вместе с КП: 1. Для подтверждения опыта СМР: копии АВР, акты ввода объектов в эксплуа-тацию за последние 5 лет, рекомендательные письма от Заказчиков (при наличии); 2. При предоставлении коммерческого предложения предоставить Косвенные Затраты с учетом, что косвенные затраты также будут требовать подтверждающих документов, некоторые статьи косвенных затрат могут быть не приняты; 3. Предоставленные объемы работ являются условными и могут меняться в меньшую или большую сторону по фактически выполненным работам; Подрядчик обязан подписать типовой договор или предоставить протокол разногласий для рассмотрения на Конкурсной комиссии. |  |  |
| ТБ и ОТ, экологическая безопасность | 1. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение персоналом требований внутренних нормативных документов, действующих на территории Заказчика, а также действующего законодательства Республики Казахстан. 2. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение персоналом пропускного режима, требований безопасности и внутреннего распорядка, установленных на территории предприятия Заказчика. 3. В процессе выполнения работ Подрядчик обязан обеспечивать безопасные условия труда для своего персонала, привлекаемого к выполнению работ на объектах Заказчика. Назначить ответственного за безопасность и охрану труда и обеспечить его постоянное присутствие на объекте при выполнении работ. Проводить инструктажи и контроль за соблюдением правил безопасности в соответствии с установленными нормами. 4. Немедленно сообщать Заказчику обо всех инцидентах, авариях, травмах и иных происшествиях, затрагивающих безопасность персонала, оборудования или окружающей среды. 5. Соблюдать правила обращения с отходами, не допуская загрязнения окружающей среды, а также обеспечить своевременную утилизацию и вывоз отходов производства. 6. Подрядчик несет ответственность за нарушение норм Экологического кодекса Республики Казахстан и иных нормативно-правовых актов в области экологической безопасности, включая возмещение причиненного ущерба окружающей среде. 7. Подрядчик обязан самостоятельно осуществлять вывоз отходов, образующихся в ходе выполнения строительно-монтажных работ (СМР), на Щучинский полигон, за исключением отходов, которые будут направлены Заказчиком на реализацию. |  |  |
| Завершение работ | 1. Подрядчик должен вывезти все оборудование, материалы, вывести персонал и сооружения с территории участка, также произвести зачистку и восстановить участок до состояния, согласованного с Заказчиком; 2. Согласно закону о градостроительной и строительной деятельности РК после завершения всех строительно-монтажных работ Подрядчик письменно уведомляет Заказчика об окончании производства строительно-монтажных работ; 3. После окончания СМР подрядчик выдает Декларацию о завершении СМР; 4. Подрядчик предоставляет Акты выполненных работ вместе с исполнительной документацией. |  |  |